招 标 文 件

项目名称

主动安全驾驶AI项目（北京区试点）

项目编号：202602002

广新智慧供应链管理（北京）有限公司

二○二六年二月

投标邀请

各投标单位：

广新智慧供应链管理（北京）有限公司，决定于近期对主动安全驾驶AI项目（北京区试点）进行公开招标。现诚挚邀请各符合要求的合作商参与投标。

一、招标项目名称

主动安全驾驶AI项目（北京区试点）

- 招标项目编号：202602002

三、项目概况及服务范围

1、项目概况：为了降低汽车运输过程中，特别是人工驾送运输方式过程中的事故率，本项目拟通过部署便携式车载终端设备＋云端系统二次算法，对分心驾驶、疲劳驾驶、车距过近等高危驾驶行为实现秒级预警，减少“人因事故”，同步优化司机行为评分与精准培训闭环。

2、技术方案：

2.1通过“云+端”系统架构，有一定算力的便携式车载终端设备及云端系统，自动截取高危驾驶行为视频、图片，上传到云端保存，并能以多种方式警示，可自定义严重程度并自动提醒人工介入；

2.2以下是对车载终端设备的必备要求

2.2.1前置摄像头具备ADAS算法、分辨率不低于1080P，后置摄像头具备DMS算法、分辨率不低于720P，且为集成的一体化设备；

2.2.2终端设备从点烟器接口取电，且可提供额外 USB 输电端口；

2.2.3终端设备存储卡容量不小于128G；

2.2.4支持GPS+北斗导航；

2.2.5支持内置喇叭声音外放；

2.2.6吸盘式固定，便于安装、拆卸、携带；

2.3车载终端设备若具备以下功能，可作为加分项，但不做强制要求

2.3.1支持惯性导航，以便校正车速、位置，及提供无信号、弱信号行车轨迹；

2.3.2具备六轴加速度感应器，支持急加速、急减速、急转弯和碰撞监测和报警

2.3.3内置麦克，可以与后台双向语音沟通；

2.3.4后视摄像头可检测驾驶室全景，可监测并警示未系安全带驾驶行为；

2.3.5通过前视摄像头或其他方式监测并警示闯红灯驾驶行为；

2.3.6在无转向灯信号接入的情况下，可以监测并警示车道偏离；

2.3.7支持闭眼、打哈欠、眼神呆滞等疲劳驾驶行为监测并警示；

2.4以下是对后台云端系统必备要求

2.4.1后台系统支持司机档案批量导入功能；

2.4.2可导出全部数据包括但不限于、日志、视频、图片、北斗轨迹等数据；

2.4.3系统性能卓越、稳定可靠，支持高可用、高并发扩展；

2.4.4系统有API接口能力，可与我司OTWB等系统对接；

2.5后台云端系统若具备以下功能，可作为加分项，但不作强制要求

2.5.1具备人脸识别能力，后置摄像头可以自动抓拍司机人脸并与系统库内预存的照片比对，识别出司机的姓名、身份证号、所属承运商等基础信息，并关联相关的警示信息；

2.5.2可连接并呈现车辆网数据，比如带手刹行驶、空挡滑行、粘离合等；

2.5.3对司机驾驶行为能够进行多维度分析，自动形成分析图表；能够对安全管理、针对性培训进行记录管理；

2.5.4可以对司机进行黑名单准入管理；

2.5.5高危驾驶行为报警消息通知方式多样性（比如声音、弹窗、列表、系统消息、邮件、短信、微信等），形成疲劳驾驶三级管控的系统功能:

2.5.5.1车机发出疲劳驾驶警告后，仍继续驾驶的升级触发后台客服启动对讲功能；

2.5.5.2客服通话后仍继续驾驶的，触发承运单位管理者介入 的对讲功能；

2.5.5.3承运单位通话后仍继续驾驶的，启动分公司级的约谈承运单位对司机的惩戒邀约，及履约管理；

3、项目范围：广新智慧供应链管理（北京）有限公司北京区域分、子公司汽车运输业务。

4、比选范围：包含便携式车载智能终端设备性能参数，后台云端系统性能、可扩展性、操作便利性及智能程度，终端设备售后及质保服务，商务价格及付款进度条款等内容，详细技术条件参见附件四。

5、采购数量：便携式车载终端设备北京区试点项目预计总采购数量200台；

6、后台云端系统服务期限：为配套联网的便携式车载AI终端设备使用寿命，一般不低于5年。

四、投标资格要求

经营范围内营业执照、银行开户许可证明、增值税一般纳税人证明、法人身份证明，上述资料扫描件，注册年限在 2 年以上，注册资金不少于人民币400万元。

五、投标方式及要求

1、由投标单位将投标文件加盖公章后邮寄至广新供应链总部，邮寄前请提前联系收件人，邮寄地址：北京市怀柔区庙城镇高各庄328号广新供应链，收件人：王云飞，电话：18501218933

2、投标单位必须在规定投标截止时间前，将投标书邮寄至广新供应链总部。超期不予受理。发送后不能以任何理由撤回、修改标书。

六、项目拦标价：1200元/台（含税、含第一年服务费），报价高于拦标价无效。

七、保证金收取

1、投标保证金：2万元，将投标保证金交至广新智慧供应链管理（北京）有限公司账户（转账备注:安全驾驶投标保证金)并通知招标联系人。招标结束后，将在7个工作日内将投标保证金退回未中标单位，中标单位保证金签订合同后退还。

2、投标保证金收取账户：

单位名称：广新智慧供应链管理（北京）有限公司

纳税人识别号：91110108737661794T

地址、电话：北京市怀柔区庙城镇庙城村临300号421室010-69675411

开户行及账号：中国光大银行广东自贸试验区南沙分行38690188000173674

八、时间及后续安排

1、投标保证金收取截止时间：2026年3月10日17:00前。

2、投标文件收取截止时间：2026年3月10日17:00前，过期投递无效。

3、开标时间：2026年3月12日9:00-12:00(拟定)

4、参会方式：现场参加

5、招标项目联系人及电话：王云飞18501218933

6、中标单位确定及合同签订时间：以中标通知书为准；

广新智慧供应链管理（北京）有限公司

2026年2月

附件一：承诺书

投标承诺书

广新智慧供应链管理（北京）有限公司：

我司已收到贵公司的主动安全驾驶AI项目（北京区试点）招标书，并已仔细阅读且认可，经公司研究决定参加投标，特向贵公司做出以下承诺：

1、我司愿意遵照招标文件中的内容、条款和要求进行投标；

2、我司愿意提供招标文件所要求的所有文件资料和信息，并保证其真实、完整、准确和合法；

3、我司愿意接受并配合贵公司的招标管理，若出现任何违反招标要求的行为，愿按招标文件的规定接受扣罚；

4、我司承诺如中标，将与贵公司签订业务合同，并严格履行合同的所有条款；如弃标、违约，我司愿意将已缴纳的2万元投标保证金作为违约金赔付贵公司；

5、我司承诺对贵公司招标文件和招标会议中所涉及的商业秘密严格保密，不以任何形式传播、泄漏，否则愿承担任何法律责任；

6、我司承诺我公司的一切行为是合法的投标行为，绝非陪标、围标等，否则愿承担任何法律责任。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年   月   日

附件二：            授权委托书

我方                          （公司名称） 决定，由              （姓名）

身份证号                                    联系方式                    ，作为我方全权代表，负责本次主动安全驾驶AI项目（北京区试点）投标的所有事宜，其提供或者签署的资料和文件均具法律效力。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

日期：      年   月   日

附件三：报价单：

|  |  | 主动安全驾驶AI项目（北京区试点）报价单 | FTWL-JSZX-13-05 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 版本号：A/0 |
| 询价单位 |  | 广新智慧供应链管理（北京）有限公司 |  |
| 项目单台拦标价 |  | 1200元/台（含税及第一年服务费），报价高于拦标价，报价无效。 |  |
| 终端设备需求数量 |  | 200台 |  |
| 终端设备单台报价 |  | 元/台（含 %税） |  |
| 第一年服务费 |  | 元/台/年（含 %税） |  |
| 第二年及以后服务费 |  | 元/台/年（含 %税） |  |
| 其他费 |  | 元 |  |
| 项目总价 |  | 元（含税及第一年服务费、其他费） |  |
| 付款方式 | 预付款 %，验收款 %，质保金 % |  |  |
| 终端设备 交货周期 | 天 |  |  |
| 终端设备 质保期 | 年 |  |  |
| 报价有效期 | 天（有效期不少于30天） |  |  |

报价名称（单位盖章）：

日期：

附件四：投标单位技术条件自评表

| 序号 | 事项 | 是否满足 （是或者否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装、拆卸、携带便利性 |  | 关键项 |
| 2 | 设备、司机、车辆信息绑定便利性 |  | 关键项 |
| 3 | 超长时间驾驶检测 |  | 关键项 |
| 4 | 打哈欠，闭眼检测 |  | 关键项 |
| 5 | 眼神呆滞等疲劳驾驶检测 |  | 关键项 |
| 6 | 高危驾驶行为报警消息通知方式多样性（声音、弹窗、列表、系统消息、邮件、短信、微信等）；支持疲劳驾驶三级管控的系统功能： 1、 车机发出疲劳驾驶警告后，仍继续驾驶的升级触发后台客服启动对讲功能； 2、 客服通话后仍继续驾驶的，触发承运单位管理者介入 的对讲功能； 3、 承运单位通话后仍继续驾驶的，启动分公司级的约谈承运单位对司机的惩戒邀约，及履约管理； |  | 关键项 |
| 7 | 后台与终端可双向语音沟通 |  | 关键项 |
| 8 | 无转向灯信号情况下的车道偏离检测 |  | 需明确检测准确率 |
| 9 | 分心检测 |  | 需明确检测准确率 |
| 10 | 玩手机检测 |  |  |
| 11 | 抽烟检测 |  |  |
| 12 | 未系安全带检测 |  |  |
| 13 | 行人靠近检测 |  |  |
| 14 | 车距过近检测 |  |  |
| 15 | 预期前碰撞检测 |  |  |
| 16 | 急刹车、急加速、急转弯检测 |  |  |
| 17 | 闯红灯检测功能 |  |  |
| 18 | 有惯性导航功能 |  |  |
| 19 | 终端为点烟器取电且带Type-C输出接口 |  |  |
| 20 | 系统支持司机档案批量导入；支持司机黑名单；对危险驾驶行为进行多维度分析；可导出全部数据包括但不限于、日志、视频、图片、北斗轨迹等数据； |  |  |
| 21 | 后台云端系统性能、可扩展性、操作便利性及智能程度；可本地化部署 |  |  |
| 22 | 系统可本地化部署 |  |  |
| 23 | 后台云端系统性能、可扩展性、操作便利性及智能程度 |  |  |
| 24 | 其他附加功能： |  |  |

名称（单位盖章）：                            日期：